| 序号 | 1 | 设备 名称 | 超低温冰箱 | 品牌型号 | 美菱DW-HL678 | 数量 | 1 | 单价 | 52000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置 清单 | 主机一台 五年保修卡一张 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细 参数 | 1,样式：立式。 2,有效容积：678L 。可存储2英寸标准冻存盒500个，2ml标准冻存管50000支。 3,显示：7英寸电容触控屏控制系统，清晰显示，界面友好，液晶屏动态实时显示运行温度、设定温度、环境温度、报警状态与管理、时间等参数信息。温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。 且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。  样本存取管理：可选择样本存储类型，再设置存储数量，精确存取样本。  具有数据导出， 可按日期选择导出 Excel格式（*.xls）的数据文档到U盘，导出内容为温度数据（箱内温度、环境温度、冷凝器温度）及操作记录，且可设置导出Excel文件是否加密、加密密码；  打印按钮，弹出打印设置对话框，可以选择按时间打印或按天打印。按时间打印设置起止时间及打印间隔，按天打印设置起止时间及打印时间点。且可以通过蓝牙功能链接蓝牙打印机。  留言/记事本功能：方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘。且可选择公开或者选定用户留言。 4,中国科学院理化所发明的无氟环保制冷工质,自主知识产权的独特制冷回路，降温速度更快，温度更均匀,单级油滑润压缩机制冷技术，制冷能力更强.可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准. 5,开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。 6,内门压紧门设计，方便开启，长久耐用，牢牢锁住冷量。 7,3个温度测试孔，方便测试温度。 8,自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。 9,标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。蓄电池可持续为温度报警及为温度记录打印机、USB端口供电。 10,3个温度测试孔，方便测试温度。 11,进口SECOP高效压缩机2个，动力强劲，质量更可靠，进口EBM低噪音风机，节能高效。冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 12,安全存储：14种声光报警系统（高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等），物品存储更安全。 13,设备验收合格后整机保修五年，终身维修。 2小时响应，24小时上门。 14, 培训：免费提供操作培训和维修培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家论证意见: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家签字: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |