| 序号 | 1 | 设备名称 | 超低温冰箱 | 品牌型号 | 美菱DW-HL858 | 数量 | 1 | 单价 | 72000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置 清单 | 主机一台 五年保修卡一张 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细参数 | 1，样式：立式。 2，有效容积：858L。 *3，显示：7英寸LCD液晶触摸屏，清晰显示，界面友好，液晶屏动态实时显示运行温度、设定温度、电压、环境温度、报警状态、时间等参数信息。静态温度曲线显示，可直观了解任意时间段温度运行状态。 *4，温度控制：高精度微电脑温度控制系统，确保箱内温度维持在-40℃～-86℃范围内。 5，箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。冰箱自带挂锁和暗锁。 *6，中国科学院理化所发明的无氟环保制冷工质,自主知识产权的独特制冷回路，降温速度更快，温度更均匀,单级油滑润压缩机制冷技术，制冷能力更强。 *7，安全存储：完善的声光报警系统（高低温、开门、电压异常、传感器故障、冷凝器散热差、系统故障等），物品存储更安全； 8，开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。 *9，进口SECOP高效压缩机，动力强劲，质量更可靠，进口EBM低噪音风机，节能高效.双压缩机，任一单压缩机运行可以保证箱内温度-70℃。冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 *10，自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。 11，3个温度测试孔，方便测试温度。 *12，标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。 *13，25℃环温时，降温速度≤7小时。 *14，25℃环温时，国家第三方权威结构认证单日耗电量11.43KW.h/24h。 *15，可存储2英寸标准冻存盒660个，2ml标准冻存管66000支。可使用样本库管理软件，扫码入库安全准确。 16，设备验收合格后整机保修五年，终身维修。 2小时响应，24小时上门。 17， 培训：免费提供操作培训和维修培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家论证意见: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家签字: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |