设备参数说明附表：

| 序号 | 1 | 设备名称 | 超低温冰箱 | 品牌型号 |  | 数量 | 1 | 单价 | 53000元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置清单 | 主机1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细参数 | 1、样式：立式； *2、有效容积:≥620L，可存放2寸冻存盒≥400个（冻存架、冻存盒选配）； 3、温度控制：微电脑控制，温度数字显示,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆； 4、显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能； *5、采用HC制冷系统，需明确所使用制冷剂的名称及装入量，且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准； 6、门：外门1个，内门4个；发泡结构内门，有效保温；可调节搁架，便于物体存放； *7、双锁结构设计,自带暗锁，每个锁配带4把钥匙，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性； 8、双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度； *9、整机运行功率≤1000W； 10、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待； 11、进口压缩机，质量更可靠；进口低噪音、节能风机，提高系统安全性和可靠性； 12、售后服务：整机保修三年；无论是质量保证期内还是质量保证期外，保证在收到用户的通知后2小时内服务响应，24小时内到达用户现场，现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家论证意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家签字： 2021年6月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |